附件

2025年三明市科技计划“揭榜挂帅”项目榜单

榜单一：全氟烷基乙烯及衍生物生产关键技术研发与产业化（指南代码：SM2025H131）

| 重点攻关技术需求题目 | 全氟烷基乙烯及衍生物生产关键技术研发与产业化 |
| --- | --- |
| 技术需求企业 | 福建三农新材料有限责任公司 |
| 技术需求企业联系方式 | 联系人：徐美燚，联系电话：180****2366，邮箱：273949511@qq.com |
| 技术需求概述 | 氟化工是三明市重点产业链之一，以全氟烷基碘（碳数4-12）为基础，进一步合成全氟烷基乙烯及下游含氟有机硅表面活性剂，对延链补链强链具有重要意义。 1.技术攻关方向 利用企业现有全氟丙烯酸酯生产装置的过程中间体全氟烷基基碘为原料，与苛性碱在溶剂中发生复分解反应生成全氟烷基乙烯。进一步以全氟烷基乙烯为原料，与三氯硅烷反应制成含氟有机硅表面活性剂。 2.拟突破的技术壁垒 （1）全氟烷基乙烯合成过程的相转移催化剂选择，反应过程副产物的控制和反应效率的提升，自动化控制和新反应技术的开发等。 （2）下游含氟有机硅表面活性剂的结构设计和合成工艺研究。 |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 1.全氟烷基乙基碘的转化率大于99%，全氟烷基乙烯的产率达到90%以上，产物纯度大于99.0%。 2.含氟有机硅表面活性剂完成小试工艺优化，产物纯度99.0%以上，提供下游企业试用，获得试用合格评价。 |
| 时限要求 | 2027年5月前完成 |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算300万元，其中申请财政资金不超过50万元。 |
| 出资承诺 | 本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于250万元。 企业名称：福建三农新材料有限责任公司 |
| 产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 项目研发知识产权和由此获得的权益归属技术需求方。 |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 1.经济效益：企业每年产生全氟烷基产物约200吨，按合成20吨全氟烷基乙烯计算，项目执行期内新增产值500万元，实现利税80万元； 2.社会效益：新增就业5人、职称晋升2人、培训技术人员30人次。 |

榜单二：废旧聚酯环保再生高强涤纶纱线生产关键技术研发及产业化（指南代码：SM2025H132）

| 重点攻关技术需求题目 | 废旧聚酯环保再生高强涤纶纱线生产关键技术研发及产业化 |
| --- | --- |
| 技术需求企业 | 福建尤溪华扬纤纺科技有限公司 |
| 技术需求企业方式 | 联系人：李德明，联系电话：186****1177，邮箱：932668013@qq.com |
| 技术需求概述 | 废旧聚酯原料纯度低，传统物理回收过程中分子链的断裂和杂质残留导致再生涤纶短纤性能不均、可纺性差、再生纱线强度低，难以满足高端领域和专业服饰的高强度和高功能要求。因此，需从材料、工艺、高性能化上进行创新，解决废旧聚酯环保再生高强涤纶纱线产业化的技术瓶颈，具体技术需求如下： 1.瓶片废纺高效分选与深度净化技术 废旧聚酯的分选与净化是再生涤纶生产的首要环节，直接影响再生纤维和纱线的性能。废旧聚酯（PET瓶片、废纺等）回收分散，不同批次杂质差异大，而传统的机械分选精度低，人工分选成本高，难以实现精准分离和污染的彻底去除，导致再生纤维色差大，纺丝工艺不稳定等的技术难题，需要研发高效分选工艺深度净化清洗技术，解决传统分选效率低、杂质残留严重的技术瓶颈。 2.废旧聚酯高效扩链与增粘技术 废旧聚酯因重复使用和多次加工导致酯键断裂严重，分子量分布宽，特性粘度下降，造成再生涤纶颜色深浅不一、纤维断裂伸长率波动大，易发生断丝或毛丝等问题，需对废旧聚酯进行扩链与增粘，但废旧聚酯中染料杂质与扩链剂副反应严重，导致传统扩链剂扩链效率低，难以满足再生涤纶高效扩链和增粘增强的技术需求。需要研发废旧聚酯高效扩链和增粘技术。 3.环保再生涤纶短纤的高强化技术 废旧聚酯再生涤纶短纤的增强技术是突破其性能瓶颈的核心，而高强涤纶短纤成型过程中需超高牵伸比提升分子链取向，但再生涤纶短纤熔体弹性弱，纤维结晶度低，模量不足，需对短纤进行增强改性，通过增强剂共混改善废旧聚酯的热稳定性和力学性能。需要研发环保再生涤纶短纤的高强化技术。 4.高品质再生高强涤纶纱线的产线优化 再生涤纶纤维的纺纱工艺及产线优化是实现其从废旧聚酯原料到终端产品转化的关键。然而，再生纤维性能波动大，传统纺纱设备参数（如牵伸倍数、加捻强度）难以动态适配，导致纱线条干不匀，纱疵增加，严重影响纱线的品质。需要开展纺纱工艺创新与产线优化，解决纺纱工艺与产线适配性问题。 通过上述行业共性的“卡脖子”技术难题开展攻关，实现“瓶片废纺到纤维”全流程连续生产，将为我市再生纺织产业提供技术支撑。 |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 1.废旧聚酯在再生涤纶中的使用比例达到80%以上； 2.再生涤纶各项技术指标如下： 性能名称; 单位; 技术攻关达到指标. 再生涤纶短纤线密度; Dtex; 15.64±2%. 再生涤纶短纤线密度偏差; %; ±2. 再生涤纶短纤疵点含量; Mg/100g; ≤10. 再生涤纶短纤拉伸强度; CN/dtex; ≥5.5. 再生涤纶短纤断裂伸长率; %; 25±4. 再生涤纶纱线强力; CN; ≥550. 再生涤纶纱线断裂强度; CN/dtex; ≥28. 再生涤纶纱线断裂伸长率; %; ≥10. |
| 时限要求 | 2027年12月前完成 |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算300万元，其中申请财政资金不超过50万元。 |
| 出资承诺 | 本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于250万元。 企业名称：福建尤溪华扬纤纺科技有限公司 |
| 产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 本项目研究过程中合作双方各自独立研发所产生的科研成果及相应的知识产权归独立完成方所有，合作研发所产生的科研成果及相应的知识产权归合作双方共同所有，可免费优先在技术需求企业内推广应用。 |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 1.经济效益 项目成果直接应用于福建尤溪华扬纤纺科技有限公司，并实现产业化，进一步提升企业高端产品市场竞争力。项目期内累计实现新增产值1500万元，税收100万元。 2.社会效益 （1）解决传统再生涤纶的高强度和高品质的技术瓶颈，形成完全的自主知识产权，带动再生纺织产业的技术创新。 （2）为地方新增就业岗位，有利于提升企业生产人员专业技能。 3.生态效益 环保再生高强涤纶关键技术可在我市再生纺织产业及其上下游产业中推广运用，实现“降耗-提质-增效”的产业升级目标，进一步推动我市再生纺织产业提质增效。 |